Формат А4

Копировал

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Акционерное общество «Опытно – конструкторское бюро «Гиперком»

ОКПД2 62.01.29

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ОКБ «Гиперком»

_______________ Н.В. Прокопов

«__» _________ 2025 г.

ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕМА ШВПД-200-2

Описание программы

ГАБЕ.00104-02 13 01

РАЗРАБОТАНО

Начальник подразделения АСУТП

_______________ А.В. Филинов

«__» _________ 2025 г.

20

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Листов

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

2

Разраб.

Проверил

Н.контр.

Утв.

Лист

Лит

Встроенное программное обеспечение модема ШВПД-200-2

Описание программы

Описание программы

АО «ОКБ «Гиперком»

Перв. примен.

Справ. №

Оглавление

1.	Описание и работа	4

1.1.	Назначение	4

1.2.	Функции программы	4

2.	Условия выполнения программы	5

2.1.	Минимальный состав аппаратных средств	5

2.2.	Минимальный состав программых средств	5

3.	Установка программы и требования к персоналу	6

3.1.	Установка программы	6

3.2.	Требование к персоналу	6

4.	Загрузка и запуск программы	7

5.	Настройка встроенного программного обеспечения	8

6.	Поддержание жизненного цикла программного обеспечения	15

7.	Модернизация программного обеспечения	16

8.	Техническая поддержка	17

9.	Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения	18

10.	Информация о персонале, необходимом для обеспечения поддержки работоспособности	19

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Настоящий документ содержит описание программного обеспечения «Встроенное программное обеспечение модема ШВПД-200-2» (далее – ПО модема). ПО модема реализует управление приёмом, передачей и обработкой данных модемом, а так же коммуникацию с периферией ШВПД-200-2 и пользовательский интерфейс для настройки и управления ШВПД-200-2, реализованный через Web-интерфейс.

В документе приведены следующие сведения:

- функции программного обеспечения;

- запуск программы;

- настройка встроенного программного обеспечения.

Документ разработан с учетом рекомендаций ГОСТ 2.105 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 19.101 «Единая система программной документации. Виды программ и программных документов», ГОСТ 19.105 «Единая система программной документации. Общие требования к программным документам».

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Описание и работа

  - Назначение

ПО модема реализует управление передачей данных модемом ШВПД-200-2. Основной функцией программы является управление потоками данных, обрабатываемых модемом ШВПД-200-2, приём, обработка и отправка пакетов через широкополосный канал. Основное назначение программного обеспечения – управление аппаратурой модема ШВПД-200-2.

Встроенное программное обеспечение модема ШВПД-200-2 устанавливается на модемы ШВПД-200-2 при производстве модема.

Программное обеспечение модема ШВПД-200-2 имеет Web-интерфейс для задания установок и отображения текущего состояния. Возможно обновление встроенного программного обеспечения пользователем через Web-интерфейс.

  - Функции программы

Программное обеспечение модема ШВПД-200-2 реализует следующие функции:

- инициализацию и взаимодействие всех интерфейсных компонент модуля модема ШВПД-200-2;

- управление приёмом и передачей пакетов;

- управление аппаратурой и периферией модема ШВПД-200-2;

- WEB-интерфейс, позволяющий производить различные настройки работы модема;

- режим бриджа (моста), осуществляющий передачу данных с RS-485 через ШВПД-200-2, позволяя соединять два удалённых контроллера через широкополосный канал, которые производят обмен пакетами по серийному протоколу;

- режим стандартного коммутатора, позволяет подключить до 2 клиентов через Ethernet-интерфейс.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Условия выполнения программы

  - Минимальный состав аппаратных средств

Минимальный состав используемых технических (аппаратных) средств:

- модуль BPL-A1i.

  - Минимальный состав программных средств

Встроенное программное обеспечение модема ШВПД-200-2 устанавливается на модемы ШВПД-200-2 при производстве модема специалистами АО «ОКБ «Гиперком».

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Установка программы и требования к персоналу

  - Установка программы

Установка встроенного программного обеспечения ШВПД-200-2 производится на модемы ШВПД-200-2 в два этапа. На первом этапе с помощью программатора ST-Link устанавливается встроенное программное обеспечение микроконтроллера STM8 через соответствующий разъём на плате. На втором этапе производится загрузка встроенного программного обеспечения в ОЗУ основного процессора через утилиту производителя процессора (подключившись к модему через Ethernet) с последующим записыванием встроенного программного обеспечения основного процессора в постоянную память (flash).

  - Требование к персоналу

Конечный пользователь программы (оператор) должен быть уверенным пользователем ПК.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Загрузка и запуск программы

Загрузка программы происходит путём подачи питания на модем ШВПД-200-2. Управление модемом осуществляется через Web-интерфейс, который доступен через 80-й TCP-порт по одному из IP-адресов модема современным Web-браузером (рекомендуется Mozilla Firefox).

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Настройка встроенного программного обеспечения

Управление и настройка модема ШВПД-200-2 осуществляется через Web-интерфейс, доступный на 80 порту TCP по IP – адресу модема ШВПД-200-2 (протокол HTTP).

Для первоначальной настройки модема следует подключить его к компьютеру Ethernet-кабелем. Подключение к модему осуществляется при помощи любого современного Web-браузера с поддержкой HTML5 и JavaScript (рекомендуется к использованию Mozilla Firefox). Подключение производится по URL «http://IP_адрес_модема», где IP-адрес модема — текущий IP-адрес ШВПД-200-2 (192.168.0.220 по умолчанию). Для подключения ПК к ШВПД-200-2 они должны быть в одной IP подсети (либо должна быть настроена соответствующая маршрутизация).

При первом заходе по URL Web-интерфейса модема (либо по окончанию сессии работы с ним) требуется авторизация. Пароль по умолчанию: «paterna».

Страница авторизации демонстрирует модель модема, его MAC-адрес и предупреждение о необходимости авторизации.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Рисунок 1 – Страница авторизации

После авторизации отображается страница информации (доступная так же по вкладке «Информация»).

Рисунок 2 – Вкладка «Информация»

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Страница информации демонстрирует MAC-адрес модема, его текущие IP-адреса, модель, версию прошивки (firmware) и другую служебную информацию.

В таблице «Подключения» перечислены все модемы ШВПД-200-2 (их MAC и IP адреса), которые были обнаружены подключёнными к широковещательному каналу.

Навигация по страницам Web-интерфейса ШВПД-200-2 осуществляется через панель навигации (слева). Завершение сессии работы с Web-интерфейсом модема ШВПД-200-2 нажатием на элемент «Выход» панели навигации.

Управления сетевыми настройками модема ШВПД-200-2 осуществляется во вкладке «Сетевые настройки».

Во вкладке можно задать IP адрес модема, включая соответствующие маску подсети и шлюз. Применение настроек осуществляется через нажатие на кнопку «Ok» этого подраздела.

В таблице «Видимые узлы» перечислены все модемы ШВПД-200-2 (их MAC и IP адреса), которые были обнаружены подключёнными к широковещательному каналу.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Рисунок 3 – Вкладка «Сетевые настройки»

Настройка трансивера осуществляется через вкладку «Настройка трансивера».

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Здесь можно задать частотный диапазон, чувствительность приёмника и усиление передатчика.

Рисунок 4 – Вкладка «Настройка трансивера»

Чтобы два модема могли связаться друг с другом, у них должен быть выставлен одинаковый частотный диапазон.

Настройка моста RS-485 осуществляется через страницу «Настройка моста RS-485». Здесь можно задать скорость соединения, чётность, а так же включить и выключить TCP↔RS-485 (Modbus RTU over TCP) мост на заданном порту и провести настройку конвертера Modbus TCP↔RTU.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Рисунок 5 – Вкладка «Настройка моста RS-485»

Страница «Администрирование» позволяет:

- сменить текущий пароль для входа в Web-интерфейс;

- обновить прошивку;

- сбросить настройки на заводские;

- перезагрузить модем.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Рисунок 6 – Вкладка «Администрирование»

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Поддержание жизненного цикла программного обеспечения

Поддержание жизненного цикла программного обеспечения модема ШВПД-200-2 обеспечивается за счет устранения выявленных неисправностей, консультации по вопросам эксплуатации модемов (в том числе вопросы, касающиеся встроенного программного обеспечения модемов ШВПД-200-2), модернизации ПО (в соответствии с собственными планами доработок) и  расширение функционала программного обеспечения по запросам Пользователей.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Модернизация программного обеспечения

Модернизация ПО производится в целях:

- улучшения ПО: оптимизация, упрощение эксплуатации, уточнение отображаемой терминологии и т.п.;

- расширение функционала ПО, исходя из собственных планов доработок или из запросов Пользователей;

- исправления выявленных дефектов, обнаруженных как при внутреннем тестировании ПО, так и в ходе эксплуатации Пользователями;

- и в других целях.

Разработка новых версий ПО производится исключительно специалистами АО «ОКБ «Гиперком».

Перед выпуском новых версий встроенного ПО модемов ШВПД-200-2 специалистами АО «ОКБ «Гиперком» производится их тестирование на экземплярах модемов ШВПД-200-2. Найденные проблемы и особенности могут быть зафиксированы на локальном сервере жизненного цикла ПО как записи во внутренней документации/системе отслеживания задач и ошибок.

Обновление встроенного программного обеспечения модемов ШВПД-200-2 на новую версию в большинстве случаев может быть осуществлено Пользователем через встроенный Web-интерфейс модема, используя современный Web-браузер и копию встроенного ПО, предоставленную (по запросу) АО «ОКБ «Гиперком». Персоналу, осуществляющему обновление, достаточно быть уверенным пользователем ПК и следовать инструкции.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Техническая поддержка

В рамках технической поддержки модема ШВПД-200-2 (в том числе программного обеспечения модема ШВПД-200-2) оказываются следующие услуги:

- помощь в настройке;

- предоставление справочной информации;

- объяснение функционала ПО, помощь в эксплуатации ПО (техническая поддержка);

- проведение модернизации ПО;

- оказание иной помощи и консультаций Пользователям ПО по их запросам.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации программного обеспечения

Устранение выявленных неисправностей встроенного ПО модема ШВПД-200-2 могут быть исправлены следующим образом (в зависимости от проблемы):

- отправка Пользователем экземпляров модемов ШВПД-200-2 с целью перепрошивки модемов Разработчиком;

- обновление Пользователем ПО – для этого копия ПО отправляется Пользователю в электронном виде.

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Информация о персонале, необходимом для обеспечения поддержки работоспособности

Персонал, обеспечивающий техническую поддержку и модернизацию  - лица, занимающиеся непрерывным обеспечением поддержки (в т.ч. технической) пользователей ПО и модернизацией ПО, соответствующие следующим требованиям:

- опыт разработки ПО для встроенных систем и знание языка программирования C («Си»);

- опыт работы со встроенными системами, включая использование программатора для обновления встроенного ПО;

- знание языка программирования Python, знания и опыт работы с операционными системами семейства GNU/Linux (среда разработки и внутренние утилиты для встроенного ПО модема ШВПД-200-2);

- знание языка разметки HTML, языка описания внешнего вида CSS и языка программирования JavaScript (для встроенного Web-интерфейса модема ШВПД-200-2).

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Изм.

Лист

ГАБЕ.00104-02 13 01

Копировал

Формат А4

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящ № сопр. докум. и дата | Подп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заменен-ных | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |